ELEMENTOS DE SEGURIDAD

EMBARCACIONES A1

DESAFÍO RIAS BAIXAS – NB21 BOUZAS-PORTOSÍN-BOUZAS

VEPERSA - V TROFEO JUAN PIÑEIRO (CAMPEONATO GALLEGO A1)

| Nombre del barco |  | Nº Vela |  |
| --- | --- | --- | --- |

https://media.sailing.org/sailing/wp-content/uploads/2025/12/05090953/Extract-Mo3Life_20262027_v1.pdf

De acuerdo con la regla 2.03 un barco puede ser inspeccionado en cualquier momento. Si no cumple con las OSR (Regulaciones de Seguridad Offshore), su inscripción puede ser rechazada o estará sujeta a una protesta.

| Regla |  | Elemento de seguridad |  | ¿Cumple? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.04.1 |  | Prueba de que la embarcación cumple con la categoría B de la ISO 12217-2 o estabilidad equivalente |  | ☐ |  |
| 3.06 |  | 2 salidas de emergencia, al menos 1 a proa del mástil |  | ☐ |  |
| 3.08.1 |  | Escotillas y portillos (área> 710 cm2) a proa abren hacia fuera |  | ☐ |  |
| 3.08.3 |  | Escotillas, portillos, ventanas y cierres estancos e instalados permanentemente |  | ☐ |  |
| 3.08.4 |  | Bloqueo de escotillas fijado y asegurable |  | ☐ |  |
| 3.08.5 |  | Entrada cabina sobre regala |  | ☐ |  |
| 3.10 |  | Grifos de fondo/válvulas bajo línea de flotación instalados permanentemente |  | ☐ |  |
| 3.12 |  | Pie de mástil encastrado fijado a estructura |  | ☐ |  |
| 3.14 |  | El perímetro de la cubierta debe estar rodeado por pasamanos tensos con púlpitos de proa y popa. Altura mínima de los pasamanos y púlpito por encima de la cubierta de trabajo: El superior: 600 mm y el intermedio: 230 mm, la separación de los pasamanos no excederá de 380 mm, para barcos de menos de 8.5m podrá tener un solo pasamano con una altura ente 450 y 560 mm. Uno o dos pasamanos continuos y tensos alrededor de la cubierta. Separación de candeleros no mayor a 2,20 m. El púlpito de proa puede tener una apertura entre el púlpito y el stay no superior a 36 cm. Cuando en la mitad del pasamanos entre candeleros se aplica una fuerza de 4 kg la deflexión no excederá los 50 mm en el superior y 120 mm en el intermedio. El pasamano debe ser de acero trenzado. IMPORTANTE (ver tabla B). Puede tener un protector pero que pueda ser retirado para inspección. |  | ☐ |  |
| 3.14.3 |  | Materiales líneas vida conforme OSR |  | ☐ |  |
| 3.17.1 |  | Regala 25 mm en cubierta proa |  | ☐ |  |
| 3.18.2 |  | Inodoro permanente o cubo adecuado |  | ☐ |  |
| 3.19.1 |  | Literas instaladas permanentemente |  | ☐ |  |
| 3.20 |  | Cocina instalada de forma permanente o bien sujeta con seguridad accesible el control de corte de combustible y capaz de ser operado con seguridad en navegación. |  | ☐ |  |
| 3.21.1 |  | Un tanque/s de agua con bomba de distribución permanentemente instalado. |  | ☐ |  |
| 3.21.3 |  | Agua potable de emergencia (2L por persona) |  | ☐ |  |
| 3.22 |  | Asideros bajo cubierta |  | ☐ |  |
| 3.23.1 |  | Bomba achique manual permanente |  | ☐ |  |
| 3.23.2 |  | Bomba achique operable escotillas cerradas |  | ☐ |  |
| 3.24 |  | Compás magnético sin alimentación con tabla |  | ☐ |  |
| 3.24 |  | Segundo compás magnético |  | ☐ |  |
| 3.27.1 |  | Luces de navegación visibles |  | ☐ |  |
| 3.27.3 |  | Luces de reserva alimentación independiente |  | ☐ |  |
| 3.27.4 |  | Bombillas repuesto luces navegación |  | ☐ |  |
| 3.28.1 |  | Motor 3/4 velocidad casco |  | ☐ |  |
| 3.28.1 |  | Motor intraborda o fueraborda. |  | ☐ |  |
| 3.28.3 |  | Combustible/batería 5h a 3/4 velocidad |  | ☐ |  |
| 3.28.4 |  | Baterías tipo sellado |  | ☐ |  |
| 3.28.4 |  | Batería arranque separada o arranque manual |  | ☐ |  |
| 3.29.1 |  | Radiotransceptor VHF portátil estanco (Bolsa emergencia) |  | ☐ |  |
| 3.29.4 |  | Segunda radio capaz de recibir meteorología |  | ☐ |  |
| 3.29.5 |  | Antena de emergencia para cada radiotransceptor |  | ☐ |  |
| 3.29.6 |  | VHF 25W DSC, antena tope mástil, MMSI programado |  | ☐ |  |
| 3.29.6 |  | Altavoz VHF externo en bañera |  | ☐ |  |
| 3.29.8 |  | GNSS |  | ☐ |  |
| 4.03 |  | Tapón cónico madera en cada paso de casco |  | ☐ |  |
| 4.04.2 |  | Líneas de vida independientes a cada lado |  | ☐ |  |
| 4.04.2 |  | Movilidad entre puestos de trabajo enganchado |  | ☐ |  |
| 4.04.3 |  | Puntos de enganche puestos de trabajo |  | ☐ |  |
| 4.05.2 |  | 2 extintores de 2kg en distintas zonas |  | ☐ |  |
| 4.06.1 |  | 2 anclas adecuadas con cabo |  | ☐ |  |
| 4.07 |  | Linterna estanca IP67 con repuestos (bolsa emergencia) |  | ☐ |  |
| 4.07 |  | Foco estanco IP67 |  | ☐ |  |
| 4.08 |  | Manual de primeros auxilios y botiquín |  | ☐ |  |
| 4.09 |  | Bocina de niebla |  | ☐ |  |
| 4.10.1 |  | Reflector radar 30cm o RCS 2m² |  | ☐ |  |
| 4.11.1 |  | Cartas náuticas (no solo electrónicas), equipo de trazado |  | ☐ |  |
| 4.12 |  | Plano ubicación equipo seguridad |  | ☐ |  |
| 4.13.1 |  | Corredera o log |  | ☐ |  |
| 4.13.2 |  | Sonda de profundidad o escandallo |  | ☐ |  |
| 4.15.1 |  | Caña de emergencia |  | ☐ |  |
| 4.15.2 |  | Método probado gobierno de emergencia |  | ☐ |  |
| 4.16.1 |  | Herramientas y método para cortar jarcia firme |  | ☐ |  |
| 4.17 |  | Nombre barco en equipos flotantes |  | ☐ |  |
| 4.18 |  | Material retrorreflectante equipos flotantes |  | ☐ |  |
| 4.22.3 |  | Aro salvavidas con luz, silbato y ancla capa |  | ☐ |  |
| 4.22.4 |  | Cabo lanzamiento (throwing sock) 6mm, 15-25m |  | ☐ |  |
| 4.22.5 |  | Arnés rescate (Lifesling® o equivalente) |  | ☐ |  |
| 4.23 |  | Bengalas: 4 rojas mano, 2 humo naranja (LSA III) |  | ☐ |  |
| 4.25 |  | Cuchillo fuerte enfundado y asegurado |  | ☐ |  |
| 4.26.3 |  | Vela de tormenta o rizo mayor 40% |  | ☐ |  |
| 4.26.5 |  | Foque de mal tiempo independiente |  | ☐ |  |
| 5.01 |  | Chaleco con luz/silbato por tripulante (marcado) |  | ☐ |  |
| 5.02.1 |  | Arnés de seguridad de cubierta por tripulante |  | ☐ |  |
| 5.02.2 |  | Línea de vida 2m con indicador sobrecarga por tripulante |  | ☐ |  |